### چک‌لیست نظارت بر عملیات تخریب ساختمان

پروژه: ............................................................................................................
آدرس پروژه: ....................................................................................................
تاریخ بازدید: ...../...../........
ناظر پروژه: ....................................................................................................
پیمانکار: .......................................................................................................

#### بخش ۱: اقدامات مقدماتی و اداری (قبل از آغاز تخریب)

| ردیف | موضوع | وضعیت (انجام شده/نشده) | توضیحات و ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | اخذ مجوزهای لازم تخریب از شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح |  |  |
| ۲ | عقد قرارداد واضح و شفاف با پیمانکار تخریب |  |  |
| ۳ | دریافت طرح و روش اجرایی تخریب (Demolition Plan) از پیمانکار |  |  |
| ۴ | بررسی طرح اجرایی و تأیید آن از نظر فنی و ایمنی |  |  |
| ۵ | اطلاع‌رسانی کتبی به همسایگان درباره زمان و مدت تخریب |  |  |
| ۶ | نصب تابلوهای هشداردهنده و اطلاع‌رسانی در اطراف سایت |  |  |
| ۷ | اخذ مجوز بستن معابر در صورت نیاز از مراجع مربوطه |  |  |
| ۸ | تعیین محدوده دقیق عملیات و حصارکشی کامل سایت |  |  |

#### بخش ۲: اقدامات ایمنی (قبل و حین تخریب)

| ردیف | موضوع | وضعیت (انجام شده/نشده) | توضیحات و ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | حفاظت از عابران: نصب حفاظ (حصار) به ارتفاع حداقل ۲ متر در اطراف سایت |  |  |
| ۲ | سقف حفاظتی: نصب سایه‌بان (شفت) حفاظتی در مجاورت معابر عمومی |  |  |
| ۳ | پرسنل: تمامی کارگران مجهز به تجهیزات حفاظت فردی (کفش، کلاه، دستکش، عینک، ماسک) |  |  |
| ۴ | برق: قطع کامل انشعابات برق، آب، گاز و تلفن از مرجع اصلی و پلمپ آنها |  |  |
| ۵ | بیمه: بررسی بیمه مسئولیت مدنی و حوادث پیمانکار و کارگران |  |  |
| ۶ | وجود جعبه کمک‌های اولیه کامل و در دسترس |  |  |
| ۷ | وجود کپسول‌های آتش‌نشانی بازرسی شده و در محل‌های قابل دسترس |  |  |
| ۸ | استقرار نگهبان ایمنی در ورودی‌ها برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه |  |  |
| ۹ | بررسی سازه‌های مجاور و تقویت آنها در صورت لزوم |  |  |
| ۱۰ | جلوگیری از انباشت مصالح و آوار در لبه‌های خطرناک |  |  |

#### بخش ۳: مسائل فنی و اجرایی (حین تخریب)

| ردیف | موضوع | وضعیت (انجام شده/نشده) | توضیحات و ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | انتخاب روش صحیح تخریب (دستی، مکانیکی، انفجار) متناسب با نوع سازه |  |  |
| ۲ | تخریب از بالا به پایین: رعایت اصل کلی تخریب (برعکس ساخت) |  |  |
| ۳ | عدم استفاده از روش‌های خطرناک مانند تخریب با کشیدن طناب یا گلوله‌های مرتعش |  |  |
| ۴ | کنترل و مهار گرد و غبار با آبپاشی مداوم |  |  |
| ۵ | مدیریت مصالح: تفکیک اولیه مصالح (فلز، چوب، بتن، آجر) در حین تخریب |  |  |
| ۶ | فونداسیون: تخریب پی و شناژها تا عمق مشخص شده در نقشه‌ها |  |  |
| ۷ | زیرزمین: پر کردن یا تخلیه ایمن زیرزمین‌ها و چاه‌ها |  |  |
| ۸ | بارگیری و حمل ایمن آوار و مصالح تخریب شده |  |  |
| ۹ | نظارت بر دپوی صحیح یا دفع قانونی مصالح زائد |  |  |
| ۱۰ | کنترل لرزش و ارتعاش در حین عملیات با ماشین‌آلات سنگین |  |  |

#### بخش ۴: نظارت بر تجهیزات و ماشین‌آلات

| ردیف | موضوع | وضعیت (انجام شده/نشده) | توضیحات و ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | بازرسی فنی اولیه ماشین‌آلات (بولدوزر، excavator، پیکور و...) |  |  |
| ۲ | گواهی سلامت و معاینه فنی جرثقیل (در صورت استفاده) |  |  |
| ۳ | وجود علائم هشداردهنده (بوق، آینه، بک‌آپ آلارم) روی ماشین‌آلات |  |  |
| ۴ | رانندگان و اپراتورهای مجرب و دارای گواهینامه معتبر |  |  |
| ۵ | رعایت فاصله ایمن ماشین‌آلات از لبه‌ها و گودال‌ها |  |  |

#### بخش ۵: بازرسی نهایی و تحویل سایت (پس از اتمام تخریب)

| ردیف | موضوع | وضعیت (انجام شده/نشده) | توضیحات و ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تخلیه کامل آوار و مصالح از سایت |  |  |
| ۲ | تسطیح و نظافت کامل زمین |  |  |
| ۳ | بررسی نهایی برای اطمینان از تخریب کامل تمامی بخش‌ها |  |  |
| ۴ | اعلام پایان کار تخریب به شهرداری و مراجع مربوطه |  |  |
| ۵ | تحویل زمین تسطیح‌شده و عاری از آوار به مالک |  |  |

توضیحات و یادداشت‌های ناظر:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

امضاء ناظر: ...................................... امضاء پیمانکار: ......................................